圆锥齿轮减速器拆装实验

一、实验目的

1．熟悉圆锥减速器的基本结构，了解其用途和特点；

2．了解圆锥减速器的组成零件的构及功能；

3．了解圆锥减速器零件的装配关系及安装、调整方法、润滑方法；

4．培养分析，为以后进行圆锥齿轮轴、圆锥齿轮的设计打下基础。

二、实验设备及工具

1．圆锥减速器

2.工具：内六角扳手、榔头、游标卡尺、钢皮尺、卡尺

图2.1  圆锥减速器外形图

三、实验步骤

1.实验前应阅读教材及课程设计指导书中的相关内容，如滚动轴承组合设计、轴的设计等。

2．在拆卸圆锥减速器前，观察外形，判断圆锥减速器的类型；观察外部零件的类型、布置，了解其作用。

3.拆开箱盖，观察传动系统，明确一下问题。

观察传动系统及其个零件的基本结构，并绘制图纸。

分析轴的结构特点，轴在零件上的定位方式及其轴的配合方式。

观察并分析圆锥齿轮的润滑方式。

观察并测量齿侧间隙、轴向间隙、齿面接触状态。

观察轴承的组成结构，并绘制图纸。

观察相同分型面的结构和特点，观察并分析油沟的种类和作用，

绘制传动系统的转动示意图，及相关的零件图。

分析轴系零件的合理拆装顺序

4．通过对轴承组合结构的分析，了解其结构特点，明确一下问题。

轴承的型号，受力情况，布置形式。

是否要调整轴承间隙，想想如何调整。

轴承的润滑方式及所采取的润滑剂。

轴承端盖的形式和结构。

密封方式

5．分析圆锥减速器其它部分的构造特点、用途及其优缺点。

6．分析比较圆锥减速器在结构、拆装、加工等工艺方面的要求。

7. 圆锥齿轮的装配

圆锥齿轮的装配与圆柱齿轮的装配基本相同。所不同的是圆锥齿轮传动两轴线相交，之角一般为90°。装配时值得注意的问题主要是轴线夹角的偏差、轴线不相交偏差和分度圆锥顶点偏移，以及啮合齿侧间隙和接触精度应符合规定要求。

圆锥齿轮传动轴线的几何位置一般由箱体加工所决定，轴线的轴向定位一般以圆锥齿轮的背锥作为基准，装配时使背锥面平齐，以保证两齿轮的正确位置。圆锥齿轮装配后要检测齿侧间隙和接触精度。齿侧间隙一般是检查法向侧隙，检查方法与圆柱齿轮相同。若侧隙不符合规定，可通过齿轮的轴向位置进行调整。接触精度也用涂色法进行检查，当载荷很小时，接触斑点的位置应在齿宽中部稍偏小端，接触长度约为齿长的2／3左右。载荷增大，斑点位置向齿轮的大端方向延伸，在齿高方向也有扩大。如装配不符合要求，应进行调整。

五、注意事项

1．拆装时要认真仔细的操作观察，积极思考，不得大声喧哗，不得乱扔乱放。

2．拆装时要爱护工具和零件，轻拿轻放，拆装要用力得当，以防损坏零件。

3．拆下的零件要妥善地按一定顺序放好，以免丢失、损坏，便于装配。

4．拆装时要注意安全，相互配合。

5．实验结束后，应把圆锥减速器按原样装好，点齐工具交换给老师方可离开。

6．按要求完成实验报。

六、思考题

1．轴上的零件在轴上的定位方式及其与轴的配合方式有那些？对于不同的配合应该采用何种拆卸方法和工具？

2．圆锥齿轮减速器常用在何种地方？

3．分析圆锥齿轮轴的受力情况，对支撑轴承有何要求？

冶金与石油装备实验室拆装实验记录表

实验名称：圆锥齿轮减速器拆装      指导教师签名：

实验日期：   年  月  日

| 拆 卸 | 序号 | 零部件名称 | 数量 | 型号规格 | 零件机构及总图草图 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  |  |  |
| 装配 | 序号 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  |  |  |