往复泵性能测试实验

实验指导书

一、实验目的

1、了解往复泵实验装置的组成；

2、掌握往复泵的结构和工作原理；掌握往复泵的特性。

3、通过对本次实验的操作、记录、数据处理和曲线的绘制，从而实现对往复泵整机运行工况的性能测试，达到验证和巩固课堂教学知识、培养动手能力的目的。

二、实验内容

1、额定转速或某一转速下的流量—压力或压力—流量关系测试；

2、额定转速或某一转速下的轴功率—压力（流量）关系测试；

3、额定转速或某一转速下的泵效率—压力或泵效率—流量关系测试；

4、泵运行转速—压力（流量）关系测试；

5、泵的容积效率测试。

三、实验装置

1、装置组成

每套实验装置由一台往复泵试验台和一台计算机组成(共2套)。

试验台的组成及设备如下图所示：

图1-1装置组成示意图

1—电动机；2—减速器；3—传动轴；4—扭矩转速传感器；5—三缸单作用往复泵；6—压力表；7—线缆； 8—溢流阀(安全阀)；9—蓄能器；10—压力传感器；11—调压阀；12—流量传感器；13—变频器；14—智能多路巡检仪；15—水箱。

2、主要配置：

1）被测往复泵(卧式三缸单作用柱塞泵)；

2）变频器；

3）流量传感器；

4）压力传感器；

5）转速（扭矩）传感器；

6）液位开关；

7）实验台体；

8）管路组件；

9）电气柜；

10）液池智能多路巡检仪；

11）监管计算机；

12）操作台。

3、基本参数

1）泵功率≤5.5Kw；

2）往复泵运行压力≤31.5MPa，流量：6L/min；

3）电机稳定运行的调速范围：最高3000rpm，最低10rpm以下；

4）压力传感器技术指标：测量范围35MPa，精度5%；

5）流量传感器技术指标：0～10L/min，精度5%；

6）转速、扭矩传感器技术指标：精度±1rpm；

7）数据采样周期：<1S；

8）安装尺寸：长×宽≤3m×5m；

9）工作介质：水。

四、实验基本原理

该往复泵性能测试台的组成如图1-1所示,是通过电机经减速器传动给往复泵，电机的转速可以通过调整变频器的频率来调节，从而使往复泵在不同的转速下运行。对于该实验装置,因使用同一台往复泵，其活（柱）塞的直径和冲程是一定值，往复泵在不改变转速的条件下其流量是一定值。实验时，通过调节变频器的频率来调节往复泵的转速，用调压阀来调节往复泵的压力，当往复泵超压时，其装置上的溢流（安全）阀启动来降压，保证系统的安全。往复泵的转速、流量、压力等参数通过转速（扭矩）传感器、流量传感器、压力传感器在智能多路巡检仪进行动态显示；也可传输到计算机，并进行数据的动态显示和计算，实验数据可动态绘制实时数据的历史跟踪曲线，具备数据的奇异值剔出和数据拟合处理功能，自动绘制往复泵的性能曲线。根据用户需求定制实验报表，实现实验报告的自动编辑、存储和打印；

1、往复泵性能实验台具有如下功能：

1) 管路加载功能：以模拟实际运行工况的负载特性；

2) 往复泵运转调速功能：采用变频器可实现连续、平滑调速；

3) 数据采集功能：配备转速传感器、流量传感器和压力传感器等，通过智能多路巡检仪进行动态数据采集、显示和传输；

4) 计算机数据处理及报表生成功能：现场采集记录实验数据，并进行数据的动态计算。基于实验数据可动态绘制实时数据的历史跟踪曲线，具备数据的奇异值剔出和数据拟合处理功能，自动绘制往复泵的性能曲线。根据用户需求定制实验报表，实现实验报告的自动编辑、存储和打印；

5) 计算机数据处理软件能够在线和离线分析实验数据，实现在线实验测试和离线的数据处理及仿真；

2、液池液位监测功能，与驱动电机的运行在电气上互锁，以避免往复泵真空工作；

图1-2 实验装置原理图

1—电动机；2—扭矩转速检测仪；3—三缸单作用往复泵；4—蓄能器；5—压力表；6—压力传感器；7—调压阀；8—流量表；9—流量传感器；10—溢流阀(安全阀)；11—过滤器；12—水箱

五、实验基本步骤

1、检查实验装置：确认装置的各组成部分完好无损。将调压阀调至压力最小位置（逆时针转动手柄到最松）。

2、接通电源：打开电源开关（电源指示灯亮），智能多路巡检仪上有显示。

3、确定往复泵转速：在变频器上将频率调到某一定值，从而使往复泵的转速控制在某一定值。

注：实验时可确定2～3个频率。按▲键频率增加，按▼键频率减小。

4、启动往复泵：频率确定后，按变频器上的RUN键，电机启动，从而使往复泵开始运行。

5、调节泵压：顺时针转动调压阀上的手柄来调节泵压，按从小到大的顺序调节，调节6～8次压力。

注：压力不能超过20MPa.

6、数据记录：每调节一次泵压，记录一次实验数据。依次从巡检仪上读出并记录泵压、扭矩、转速、流量等参数。

注：巡检仪上的数据是循环显示的，可按   键可固定显示某一数据。然后再按▲▼键显示其他数据。

7、停机：用调压阀将泵压调至压力较小时（逆时针转动手柄到较松）。按变频器上的STOP键，电机停止。然后切断电源。

六、实验记录与数据处理要求

(一)人工记录及处理

1、实验数据采集：

实验时，按上面介绍的实验步骤依次从巡检仪上读出泵压P、扭矩M、泵速n、流量Q并记录在如下表格中：

| No | 泵压P (MPa) | 扭矩M N·m | 泵速n (r/min) | 流量Q (L/h) | 轴功率Na(KW) | 泵效η | 容积效率ηv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

表1-1 实验数据处理表

2、其他参数处理：

按以下公式计算出并记录在表1-1中。

1）往复泵的轴功率：Na=M⋅n

2）往复泵的效率：η=NNa=P⋅QM⋅n

3）往复泵的容积效率：ηv=QQ平

Q平=3×π⋅d24×S×n

d—柱（活）塞面积；S—冲程；n—泵的转速；M—输入轴扭矩；P—泵压；Q—泵的实际流量。d =18mm,S=35mm，n=250r/min。

注：以上计算时注意单位。

(二)计算机数据采集及处理

实验时, 智能多路巡检仪上的数据可通过一数据线直接接入计算机,通过往复泵性能测试软件进行数据分析和处理后,生成如下图所示的相关曲线。生成的相关曲线以位图格式保存并输出。

图1-3 往复泵性能测试软件界面

图1-4 往复泵压力-流量曲线                 图1-5 往复泵流量-转速曲线

图1-6 往复泵效率-流量曲线          图1-7 往复泵效率-压力曲线